每年组织开展全市地质灾害隐患排查，将狼山等五山山体存在滑坡、崩塌等地质灾害隐患，是突发性地质灾害的重点防治区。2018年3月地质灾害隐患点汛前排查结果显示，五山地区共存在51处隐患点。五山地区地质灾害隐患点调查结论：

（1）截至2018年3月其中有21处现已治理完成，治理过的21处隐患点仍需加强监测。

（2）本次调查共确定了51处隐患点，其中有17处应立即进行治理，其余13处隐患点应设置防护围栏、警示牌、加警戒线，并加强监测巡查。需立即治理的隐患点详见下表

需立即治理的隐患点统计表

| 隐患点号 | 灾害类型 | 治理措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 2018NT0001 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0002 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0003 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0008 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0017 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构、抗滑桩 |
| 2018NT0018 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构、抗滑桩 |
| 2018NT0022 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0026 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0027 | 滑坡 | 拟采用抗滑桩，结合排水绿化 |
| 2018NT0028 | 滑坡 | 拟采用抗滑桩，结合排水绿化 |
| 2018NT0046 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0031 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0032 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0033 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0034 | 滑坡 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0038 | 崩塌 | 拟采用锚杆格构加固，结合排水绿化 |
| 2018NT0051 | 滑坡 | 拟采用清坡、局部镶补、主动防护网、坡脚人行道改线避让 |

（3）51处隐患点中有2处为监测点，其中2018NT0017为简易监测点；2018NT0018已经采用自动监测。